OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14674 - 2014 data 14.01.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa, woj. podkarpackie, tel. 16 622 72 35, fax. 16 622 72 35. SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: - Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. - W ogłoszeniu jest: 1.1 Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego rok produkcji 2013 Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup ciągnika rolniczego. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2013 ), sprawny technicznie oraz musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i homologacje. 1. Wymagane parametry techniczno - użytkowe - ciągnik rolniczy: Rodzaj silnika min.3 cylindrowy, turbo doładowany z intercoolerem, spełniający normy emisji spalin minimum Tier 3 / Stage III A, o pojemności min. 2800 cm3 wysokoprężny, 4-suwowy, chłodzony cieczą. Moc znamionowa - min. 65 KM wg97/68/EC Filtr powietrza - suchy dwustopniowy Hamulce robocze (nożne) - tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie Hamulec postojowy (ręczny) - sterowany mechanicznie Skrzynia przekładniowa - mechaniczna, zsynchronizowana oraz hydraulicznie lub elektrohydraulicznie sterowanym rewersem Oś przednia napędzana - ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego włączaną mechanicznie Blokada mechanizmu różnicowego - włączana mechanicznie, blokuje jednocześnie mechanizmy różnicowe obu osi lub tylko osi przedniej WOM i TUZ - typ: niezależny z hydraulicznie sterowanym sprzęgłem wielotarczowym mokrym,obroty tylnego WOM min. 540 i 540 E. przedni WOM 1000 obr/min. Przedni TUZ o mocy udźwigu min 2450kg, tylni TUZ o mocy udźwigu min 1750kg Ilość biegów - przód 9-12/ tył 3-6 Prędkość jazdy do przodu przy znamionowej mocy silnika - do 40km/h Oś przednia napędzana - ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego włączaną mechanicznie Napęd - 2x4 z możliwością załączenia mechanicznie 4x4 Kabina - ochronna, dwudrzwiowa, wyposażona w ogrzewanie, wentylacje, klimatyzację, uchylane szyby, spryskiwacz, Zbiornik paliwa nim 80 litrów Pojazd homologowany na dwie osoby. Serwis- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (serwis w promieniu do 80 km od siedziby zamawiającego) 2. Wymagania dodatkowe: - instalacja hamulcowa hydrauliczna w ciągniku instalacja hamulcowa pneumatyczna ( przyczepy), - reflektor na błotniku tylnym, - lusterka na regulowanych wysięgach, - instrukcja obsługi w języku polskim, - wyciąg ze świadectwa homologacji ciągnika, - gwarancja min. 24 miesiące, - dostawa i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, użytkowania i serwisu ciągnika.. - W ogłoszeniu powinno być: 1.1 Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego rok produkcji 2013 Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup ciągnika rolniczego. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2013 ), sprawny technicznie oraz musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i homologacje. 1. Wymagane parametry techniczno - użytkowe - ciągnik rolniczy: Rodzaj silnika min.3 cylindrowy, turbo doładowany z intercoolerem, spełniający normy emisji spalin minimum Tier 3 / Stage III A, o pojemności min. 2800 cm3 wysokoprężny, 4-suwowy, chłodzony cieczą. Moc znamionowa - min. 65 KM wg97/68/EC Filtr powietrza - suchy dwustopniowy Hamulce robocze (nożne) - tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie Hamulec postojowy (ręczny) - sterowany mechanicznie Skrzynia przekładniowa - mechaniczna, zsynchronizowana oraz hydraulicznie lub elektrohydraulicznie sterowanym rewersem Oś przednia napędzana - ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego włączaną mechanicznie Blokada mechanizmu różnicowego - włączana mechanicznie, blokuje jednocześnie mechanizmy różnicowe obu osi lub tylko osi przedniej WOM i TUZ - typ: niezależny z hydraulicznie sterowanym sprzęgłem wielotarczowym mokrym,obroty tylnego WOM min. 540 i 540 E. przedni WOM 1000 obr/min. Przedni TUZ o mocy udźwigu min 2450kg, tylni TUZ o mocy udźwigu min 1750kg Zaczep - tylny i przedni transportowy oraz dolny oscylacyjny-listwa Ilość biegów - przód 9-12/ tył 3-6 Prędkość jazdy do przodu przy znamionowej mocy silnika - do 40km/h Oś przednia napędzana - ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego włączaną mechanicznie Napęd - 2x4 z możliwością załączenia mechanicznie 4x4 Kabina - ochronna, dwudrzwiowa, wyposażona w ogrzewanie, wentylacje, klimatyzację, uchylane szyby, spryskiwacz, Zbiornik paliwa nim 80 litrów Pojazd homologowany na dwie osoby. Serwis- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (serwis w promieniu do 80 km od siedziby zamawiającego) Wymagania dodatkowe: - instalacja hamulcowa hydrauliczna w ciągniku instalacja hamulcowa pneumatyczna ( przyczepy), - tablica wyróżniająca do ruchu drogowego, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy - katalog części zamiennych - reflektor na błotniku tylnym, - lusterka na regulowanych wysięgach, - instrukcja obsługi w języku polskim, - wyciąg ze świadectwa homologacji ciągnika, - gwarancja min. 24 miesiące, bez limitu mtg - dostawa i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, użytkowania i serwisu ciągnika, - serwis gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez Sprzedającego, - czas reakcji Sprzedającego na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 24 godziny, - w cenie należy uwzględnić pierwszy oraz drugi przegląd gwarancyjny, - koszt dostawy pokrywa Sprzedawca, - ciągnik rolniczy zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego tj. ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa. - Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. - W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2014 godzina 08:30, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie 37-530 Sieniawa ul. Augustowska 15.. - W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2014 godzina 08:30, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie 37-530 Sieniawa ul. Augustowska 15. p.o. Dyrektora ZGKiM w Sieniwie Stanisław Biały