RG 271.1.2014                                                                                                                       Sieniawa dnia 15.01.2014 r.

Wykonawcy / Wszyscy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest  „Dostawa ciągnika rolniczego”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA NR RG 271.1.2014 
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR RG 271.1.2014

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.), wyjaśniam, co następuje, oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

- Dotychczasowy Punkt 1 SIWZ o treści :

1.1 Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego rok produkcji 2013 Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup ciągnika rolniczego. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2013 ), sprawny technicznie oraz musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i homologacje. 1. Wymagane parametry techniczno - użytkowe - ciągnik rolniczy: Rodzaj silnika min.3 cylindrowy, turbo doładowany z intercoolerem, spełniający normy emisji spalin minimum Tier 3 / Stage III A, o pojemności min. 2800 cm3 wysokoprężny, 4-suwowy, chłodzony cieczą. Moc znamionowa - min. 65 KM wg97/68/EC Filtr powietrza - suchy dwustopniowy Hamulce robocze (nożne) - tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie Hamulec postojowy (ręczny) - sterowany mechanicznie Skrzynia przekładniowa - mechaniczna, zsynchronizowana oraz hydraulicznie lub elektrohydraulicznie sterowanym rewersem Oś przednia napędzana - ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego włączaną mechanicznie Blokada mechanizmu różnicowego - włączana mechanicznie, blokuje jednocześnie mechanizmy różnicowe obu osi lub tylko osi przedniej WOM i TUZ - typ: niezależny z hydraulicznie sterowanym sprzęgłem wielotarczowym mokrym,obroty tylnego WOM min. 540 i 540 E. przedni WOM 1000 obr/min. Przedni TUZ o mocy udźwigu min 2450kg, tylni TUZ o mocy udźwigu min 1750kg Ilość biegów - przód 9-12/ tył 3-6 Prędkość jazdy do przodu przy znamionowej mocy silnika - do 40km/h Oś przednia napędzana - ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego włączaną mechanicznie Napęd - 2x4 z możliwością załączenia mechanicznie 4x4 Kabina - ochronna, dwudrzwiowa, wyposażona w ogrzewanie, wentylacje, klimatyzację, uchylane szyby, spryskiwacz, Zbiornik paliwa nim 80 litrów Pojazd homologowany na dwie osoby. Serwis- zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (serwis w promieniu do 80 km od siedziby zamawiającego) 2. Wymagania dodatkowe: - instalacja hamulcowa hydrauliczna w ciągniku instalacja hamulcowa pneumatyczna ( przyczepy), - reflektor na błotniku tylnym, - lusterka na regulowanych wysięgach, - instrukcja obsługi w języku polskim, - wyciąg ze świadectwa homologacji ciągnika, - gwarancja min. 24 miesiące, - dostawa i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, użytkowania i serwisu ciągnika.

Otrzymuje brzmienie:

# 1.  Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:  dostawa  fabrycznie nowego ciągnika rolniczego rok produkcji 2013

Przedmiot zamówienia obejmuje: Zakup ciągnika rolniczego.                                                                                        Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2013 ), sprawny technicznie oraz musi posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty i homologacje.

1. Wymagane parametry techniczno - użytkowe – ciągnik rolniczy:

Rodzaj silnika    min.3 cylindrowy, turbo doładowany z intercoolerem, spełniający normy emisji spalin minimum Tier 3 / Stage III A,  o pojemności min. 2800 cm3  wysokoprężny,         4-suwowy, chłodzony cieczą.

Moc znamionowa – min. 65 KM wg97/68/EC                                                                                                                   Filtr powietrza – suchy dwustopniowy                                                                                                                              Hamulce robocze (nożne) – tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie                                                                   Hamulec postojowy (ręczny) – sterowany mechanicznie                                                                                         Skrzynia przekładniowa – mechaniczna, zsynchronizowana  oraz hydraulicznie lub elektrohydraulicznie sterowanym rewersem                                                                                                                                                                                 Oś przednia napędzana – ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego włączaną mechanicznie                                                                                                                                      Blokada mechanizmu różnicowego – włączana mechanicznie, blokuje jednocześnie mechanizmy różnicowe obu osi lub tylko osi przedniej                                                                                                                                                 WOM i TUZ – typ: niezależny z hydraulicznie sterowanym sprzęgłem wielotarczowym mokrym,obroty tylnego WOM min. 540 i 540 E.  przedni WOM 1000 obr/min.  Przedni TUZ o mocy udźwigu min 2450kg,  tylni TUZ o mocy udźwigu min 1750kg                                                                                                                                                                        Zaczep - tylny i przedni transportowy oraz dolny oscylacyjny-listwa                                                                               Ilość biegów – przód 9-12/ tył 3-6                                                                                                                             Prędkość jazdy do przodu przy znamionowej mocy silnika – do 40km/h                                                                      Oś przednia napędzana – ze zwolnicami i blokadą mechanizmu różnicowego włączaną mechanicznie                                                                                                                                         Napęd – 2x4 z możliwością załączenia mechanicznie 4x4                                                                                               Kabina – ochronna, dwudrzwiowa, wyposażona w ogrzewanie, wentylacje, klimatyzację, uchylane szyby, spryskiwacz,                                                                                                                                                                 Zbiornik paliwa nim 80 litrów                                                                                                                                      Pojazd homologowany na dwie osoby.                                                                                                                    Serwis-  zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (serwis w promieniu do 80 km od siedziby zamawiającego)

Wymagania dodatkowe:                                                                                                                                                 - instalacja hamulcowa hydrauliczna w ciągniku instalacja hamulcowa pneumatyczna          ( przyczepy),                                                                                                                                                  - tablica wyróżniająca do ruchu drogowego, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - katalog części zamiennych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - reflektor na błotniku tylnym,                                                                                                                                                     - lusterka na regulowanych wysięgach,                                                                                                                                - instrukcja obsługi w języku polskim,                                                                                                                               - wyciąg ze świadectwa homologacji ciągnika,                                                                                                                                              - gwarancja min. 24 miesiące,  bez limitu mtg                                                                                                                     - dostawa i przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi, użytkowania i serwisu ciągnika,                                              - serwis gwarancyjny sprawowany bezpośrednio przez Sprzedającego,                                                                                                                                           - czas reakcji Sprzedającego na zgłoszenie serwisowe/naprawy nie dłużej jak 24 godziny,                                              - w cenie należy uwzględnić pierwszy oraz drugi przegląd gwarancyjny,                                                                         - koszt dostawy pokrywa Sprzedawca,                                                                                                                                    - ciągnik rolniczy zostaną dostarczone do siedziby Zamawiającego tj. ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa

2.   Dotychczasowy pkt 8.9 SIWZ o treści:

Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej  „Oferta na Dostawę ciągnika rolniczego”–  nie otwierać do dnia 22- 01- 2014 r. do godz. 9.00. Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.

Otrzymuje brzmienie:  Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Zamawiającego i oznaczonej  „Oferta na Dostawę ciągnika rolniczego”–  nie otwierać do dnia 23- 01- 2014 r. do godz. 9.00. Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.

3.   Dotychczasowe pkt 9.1 i 9.2  SIWZ o treści:                                                                                                            9.1Ofertę należy złożyć do dnia 22.01.2014 r. do godz 8.30 w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sieniawie - sekretariat

9.2  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa w sali konferencyjnej w dniu 22.01.2014 r. o godz. 9.00 Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

Otrzymuje brzmienie:

9.1Ofertę należy złożyć do dnia 23.01.2014 r. do godz 8.30 w siedzibie Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sieniawie - sekretariat

9.2  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie ul. Augustowska 15, 37-530 Sieniawa w sali konferencyjnej w dniu 23.01.2014 r. o godz. 9.00 Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

Uwaga zmiana terminu składania ofert. Na dzień 23.01.2014 do godz 8:30

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

p.o.  Dyrektora

ZGKiM w Sieniwie

Stanisław Biały